Pemetaan Ruangan Menggunakan Ar.Drone Dengan Metode LSD-SLAM

SKRIPSI

KEMINATAN TEKNIK KOMPUTER

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Memperoleh gelar Sarjana Komputer

Disusun oleh:

Yanottama Oktabrian

NIM: 135150301111035

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2019

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii

DAFTAR GAMBAR	iv

DAFTAR TABEL	v

BAB 1 PENDAHULUAN	1

1.1	Latar Belakang	1

1.1.	Rumusan Masalah	2

1.2.	Tujuan	2

1.3.	Manfaat	2

1.4.	Batasan Masalah	2

1.5.	Sistematika Pembahasan	2

BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN	4

2.1	Kajian Pustaka	4

2.2	Dasar Teori	4

2.2.1	Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Quadcopter	4

2.2.2	Simultaneous Localization And Mapping (SLAM)	8

2.2.3	Large Scale Direct Monocular SLAM (LSD-SLAM)	9

BAB 3 METODOLOGI	11

3.1	Metode Penelitian	11

3.2	Analisis Kebutuhan	11

3.3	Perancangan Sistem	12

3.4	Implementasi Sistem	12

3.5	Pengujian dan Analisis Sistem	12

3.6	Penarikan Kesimpulan dan Saran	12

BAB 4 REKAYASA KEBUTUHAN	13

4.1	Gambaran Umum Sistem	13

4.2	Analisis Kebutuhan Sistem	14

4.2.1	Kebutuhan Pengguna	14

4.2.2	Kebutuhan Sistem	15

4.3	Kebutuhan Fungsional	22

4.4	Kebutuhan Non-Fungsional	23

4.4.1	Karakteristik Pengguna	23

4.4.2	Lingkungan Operasi	23

4.4.3	Asumsi dan Ketergantungan	24

4.4.4	Batasan Perancangan dan Implementasi	24

DAFTAR PUSTAKA	35

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pergerakan motor quadcopter	5

Gambar 2.2 Gerakan roll quadcopter	5

Gambar 2.3 Gerakan pitch quadcopter	6

Gambar 2.4 Gerakan yaw quadcopter	7

Gambar 2.5 Gerakan throttle quadcopter	7

Gambar 2.6 Parrot AR.Drone	8

Gambar 2.7 Peta SLAM	9

Gambar 2.8 Komponen LSD-SLAM	10

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian	11

Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem	13

Gambar 4.2 Analisis Kebutuhan Sistem	14

Gambar 4.3 Parrot Ar.Drone 2.0	16

# DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Lingkungan Operasi	15

Tabel 4.2 Tampilan Antarmuka Sistem	15

Tabel 4.3 Parrot Ar.Drone 2.0	16

Tabel 4.4 Spesifikasi Kamera Ar.Drone 2.0	17

Tabel 4.5 Spesifikasi Komputer GCS	17

Tabel 4.6 Spesifikasi Wi-Fi Adapter	18

Tabel 4.7 Sistem Operasi	18

Tabel 4.8 Sistem Operasi	19

Tabel 4.9 Ardrone Autonomy	19

Tabel 4.10 TUM Ardrone	19

Tabel 4.11 Wi-Fi	20

Tabel 4.12 Inisialisasi	20

Tabel 4.13 Tampilan Kamera Depan	21

Tabel 4.14 Tampilan LSD-SLAM	21

Tabel 4.15 Tombol Kontrol Drone	21

Tabel 4.16 Mengakuisisi Citra	22

Tabel 4.17 Navigasi Dalam Ruangan	22

Tabel 4.18 Melakukan Deteksi Kesalahan	23

Tabel 4.19 Karakteristik Pengguna	23

Tabel 4.20 Lingkungan Operasi	23

Tabel 4.21 Asumsi dan Ketergantungan	24

Tabel 4.22 Batasan Perancangan dan Implementasi	24

# BAB 1 PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang pesat menjadikan manusia lebih mudah dalam mengerjakan berbagai rutinitas. Rutinitas-rutinitas ini mulai dari pekerjaan yang kecil seperti menyapu lantai hingga melihat-lihat keadaan sekitar. Salah satu cara manusia dalam mengenali lingkungan sekitar adalah dengan pemetaan. Pemetaan baik skala kecil seperti pemetaan ruangan ataupun skala besar seperti pemetaan geologis. Masalah pemetaan ini muncul karena keterbatasan pandangan manusia serta cara menginterprestasikan apa yang dilihat ke dalam suatu model. model-model inilah yang akan digunakan untuk mempresentasikan keadaan sebuah lingkungan. Pada robotika permasalahan yang sama juga terjadi. Permasalahan ini adalah pembuatan peta dimana robot berada, serta bagaimana robot bernavigasi di lingkungan tersebut dengan tetap memantau posisi dan orientasi robot.

SLAM merupakan sebuah konsep yang dapat menyelesaikan masalah krusial dalam dunia robotika. Permasalahan pertama adalah pemetaan (mapping) yaitu penciptaan sebuah peta dari lingkungan tempat robot berada. Permasalahan kedua lokalisasi (localisation) merupakan navigasi robot dalam lingkungan ini menggunakan peta yang telah dibangun dan dalam waktu bersamaan melacak pergerakan posisi dan orientasi robot. Dengan mengatasi permasalahan pada SLAM kemungkinan dalam otomatisasi robot akan terbuka lebar (Yap, et al., 2016).

Quadcopter dapat dikendalikan secara bebas dengan memanfaatkan kombinasi baling-baling yang terpasang pada quadcopter. Quadcopter melakukan berbagai gerakan dengan menaikkan atau menurunkan kecepatan masing-masing motor sehingga quadcopter dapat berbelok, berputar, naik, turun, dan lain-lain (Hernadez-Martinez, et al., 2015). Quadcopter biasanya bergantung pada sensor-sensor untuk menuju tujuan yang diinginkan. Pada quadcopter pemula biasanya digunakan metode melihat langsung untuk mengontrol posisi dan orientasi quadcopter. Pada quadcopter yang lebih canggih biasanya digunakan GLOBAL POSITIONING SYSTEM (GPS) untuk navigasi waypoint. Teknologi ini memungkinkan quadcopter untuk terbang secara otomatis ke titik yang diinginkan. Sistem ini juga dapat mengatur kecepatan, ketinggian, dan dimana quadcopter harus terbang (Omega, 2017).

Penelitian ini merupakan implementasi dari pemetaan menggunakan LSD-SLAM pada quadcopter Parrot AR.Drone 2.0. Quadcopter AR.Drone dipilih karena memiliki sifat open source yaitu perangkat lunak dari quadcopter ini dapat dimodifikasi dan dikembangkan sesuai kebutuhan pengguna. Selain bersifat open source AR.Drone juga memiliki harga yang relatif terjangkau. Quadcopter AR.Drone 2.0 memiliki dua buah sensor kamera. Kamera pertama letaknya berada di bagian depan quadcopter. Kamera kedua letaknya berada di bawah quadcopter dan menghadap ke bawah secara vertikal (Parrot, 2018). Kamera-kamera inilah yang nantinya akan digunakan untuk mendeteksi lingkungan ruang sekitar. Dengan menggabungkan antara quadcopter dan algoritma LSD-SLAM diharapkan quadcopter dapat memetakan lingkungan tempat quadcopter saat ini berada.

## Rumusan Masalah

Seperti uraian latar belakan sebelumnya, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut

- Bagaimana cara pemanfaatan kamera AR.Drone 2.0 sebagai perangkat dalam pemetaan ruangan?

- Bagaimana implementasi metode LSD SLAM dalam sistem kendali AR.Drone 2.0?

- Bagaimana tingkat keakuratan metode LSD SLAM dalam pemetaan ruangan dengan menggunakan AR.Drone 2.0?

## Tujuan

Tujuan dari penelitian ini menjawab rumusan masalah yang ada seperti

- Mengetahui fungsi kamera pada AR.Drone 2.0.

- Mengetahui fungsi metode LSD-SLAM pada penelitian pemetaan ruangan menggunakan kamera AR.Drone 2.0.

- Mengetahui keakuratan metode LSD-SLAM pada pemetaan ruangan menggunakan AR.Drone 2.0.

## Manfaat

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini adalah

- Membantu pengguna dalam menggunakan kamera AR.Drone 2.0 sebagai perangkat pemetaan ruangan.

- Dapat membantu memahami implementasi LSD-SLAM pada pemetaan ruangan menggunakan AR.Drone 2.0.

- Mengetahui tingkat efektivitas penggunaan metode LSD-SLAM pada pemetaan ruangan menggunakan AR.Drone 2.0.

## Batasan Masalah

Adapun batasan masalah agar tidak menyimpang dari perumusan masalah adalah sebagai berikut

- Quadcopter yang digunakan adalah Parrot AR.Drone 2.0.

- Sistem yang dibuat diuji di dalam ruangan.

- Algoritma SLAM yang digunakan adalah LSD SLAM.

## Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan bertujuan sebagai penjelasan umum dari bagian-bagian bab yang ada dalam penelitian ini agar memudahkan pembaca dalam mengkuti alur pembahasan penelitian. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut

BAB I: Pendahuluan

Pada bab I memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: Dasar Teori

Pada bab II berisi tentang penjelasan teori-teori dasar yang menjadi acuan dalam melaksanakan penerapan penelitian ini. Beberapa penjelasannya dikutip dari beberapa studi literatur seperti paper, buku, dan lain-lain.

BAB III: Metodologi Penelitian

Pada bab III ini berisi tentang metodologi penelitian beberapa hal yang akan dibahas pada bab ini di antaranya analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian serta analisisnya, dan yang terakhir berupa penarikan kesimpulan dan pemberian saran dari penelitian yang akan dilakukan.

BAB IV: Analisis Kebutuhan

Pada Bab IV berisi penjelasan mengenai kebutuhan-kebutuhan yang terkait dalam penelitian ini seperti kebutuhan pengguna, Kebutuhan sistem ,kebutuhan perangkat lunak, dan kebutuhan perangkat keras.

BAB V: Perancangan sistem dan Implementasi

Pada bab V berisi penjelasan mengenai perancangan dan implementasi sistem, seperti diagram komunikasi sistem dan diagram alur kerja sistem.

BAB VI: Pengujian dan Analisis

Pada bab VI berisi penjelasan mengenai proses pengujian dimulai dari tujuan pengujian, prosedur pengujian, pelaksanaan pengujian, hasil pengujian dan dilakukan analisis hasil pengujian yang sudah dilakukan.

# BAB 2 LANDASAN KEPUSTAKAAN

## Kajian Pustaka

Pada tinjauan pustaka ini akan dijelaskan tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu Pemetaan Ruangan Menggunakan Ar.Drone Dengan Metode LSD-SLAM.

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang SLAM adalah penggunaan LSD-SLAM: Large Scale Direct Monocular SLAM, penelitian ini membahas tentang Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) dan rekonstruksi 3D. Penelitian ini berfokus untuk menciptakan algoritma baru untuk membangun peta berskala besar. Berdasarkan hasil tes yang dilakukan pembangunan peta dapat dilakukan dengan jarak lebih dari 500 meter, dengan kedalaman rata-rata kurang dari 20 cm hingga lebih dari 10 meter.

Penelitian rujukan kedua berjudul Probabilistic Semi-Dense Mapping from Highly Accurate Feature-Based Monocular SLAM. Penelitian ini menggunakan sistem pemetaan Semi-Dense pada keyframe. Sistem tersebut dioptimasi menggunakan berbagai pengaturan yang menjadikannya dapat menghasilkan triangulasi lokasi yang akurat. Metode tersebut mencari kesesuaian, penggabungan pengukuran dan tes kedalaman inter-keyframe untuk memperoleh hasil rekonstruksi yang bersih.

Penelitian rujukan ketiga Comparative Analysis of ROS-based Monocular SLAM Methods for Indoor Navigation membahas tentang penggunaan empat metode SLAM pada ROS. Metode ini adalah ORB-SLAM, REMODE, LSD-SLAM dan DPPTAM. Metode-metode ini diuji pada robot beroda dan di lingkungan dalam ruang. Robot ini dilengkapi dengan kamera berlensa lebar dan beresolusi Full HD. Hasil yang diperoleh dari demonstrasi yang dilakukan didapat hasil yang bagus dalam pendeteksian obyek bervolume, sudut-sudut, halangan-halangan dan berbagai obyek lainnya.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas penulis merasa metode SLAM perlu dikembangkan lagi untuk diaplikasikan sebagai untuk quadcopter Parrot AR.Drone 2.0 dipadukan dengan sensor kamera. Kombinasi ini diharapkan dapat menghasilkan sistem pemetaan menggunakan AR.Drone.

## Dasar Teori

Pada bagian ini akan dibahas teori-teori pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Quadcopter, Simultaneous Localization And Mapping (SLAM), serta Large Scale Direct Monocular Simultaneous Localization And Mapping (LSD-SLAM).

### Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Quadcopter

Quadcopter adalah robot tanpa awak berbentuk helicopter dengan empat motor dan empat baling-baling. Quadcopter memiliki ukuran lebih kecil dari helikopter sebenarnya sehingga sering disebut UAV micro. Dua baling-baling berputar searah jarum jam, dan dua lainnya berputar berlawanan arah jarum jam. Setiap motor berputar berlawanan arah terhadap motor tetangganya (M1 berlawanan dengan M2 dan M4, dst.). Motor segaris berputar searah (M1 sama dengan M3, M2 sama dengan M4). Jarak setiap motor sama antar satu dan lainnya. Gambar 2.1 Pergerakan motor quadcopter menunjukkan perputaran baling-baling.

Gambar 2.1 Pergerakan motor quadcopter

Sumber: Lawson & Logan (2017)

Kecepatan motor quadcopter dapat diatur masing-masing sehingga quadcopter dapat melakukan gerakan-gerakan manuver. Untuk melakukan gerakan-gerakan tersebut motor quadcopter berfungsi sebagai pendorong (pusher) dan penarik (puller). Untuk melakukan hover keempat motornya berputar pada kecepatan yang sama.

Gambar 2.2 Gerakan roll quadcopter

Sumber: Ramadhan (2015)

Gerakan roll merupakan arah pergerakan quadcopter menurut sumbu x (Romero, et al., 2014) seperti pada Gambar 2.2 Gerakan roll quadcopter. Ketika motor nomor 1 dan 3 menambah kecepatan dan motor nomor 2 dan 4 mengurangi kecepatan maka quadcopter akan bergerak ke kanan. Sebaliknya saat motor nomor 1 dan 3 mengurangi kecepatan dan motor nomor 2 dan 4 menambah kecepatan quadcopter akan bergerak ke kiri.

Gambar 2.3 Gerakan pitch quadcopter

Sumber: Ramadhan (2015)

Gerakan pitch merupakan pergerakan quadcopter menurut sumbu y (Romero, et al., 2014) seperti pada Gambar 2.3 Gerakan pitch quadcopter. Ketika motor nomor 1 dan 2 menambah kecepatan dan motor nomer 3 dan 4 mengurangi kecepatan maka quadcopter akan bergerak ke belakang. Sebaliknya saat motor nomor 1 dan 2 mengurangi kecepatan dan motor 3 dan 4 menambah kecepatan maka quadcopter akan bergerak ke depan.

Gambar 2.4 Gerakan yaw quadcopter

Sumber: Ramadhan (2015)

Gerakan yaw merupakan arah pergerakan quadcopter menurut sumbu z (Romero, et al., 2014) seperti pada Gambar 2.4 Gerakan yaw quadcopter. Ketika motor nomor 1 dan 4 mengurangi kecepatan dan motor nomor 2 dan 3 menambah kecepatan maka quadcopter akan bergerak searah jarum jam. Sebaliknya saat motor nomor 1 dan 4 menambah kecepatan dan motor nomor 2 dan 3 mengurangi kecepatan maka quadcopter akan bergerak berlawanan jarum jam.

Gambar 2.5 Gerakan throttle quadcopter

Sumber: Ramadhan (2015)

Gerakan throttle merupakan pergerakan quadcopter keatas (naik) atau kebawah (turun) (Hernadez-Martinez, et al., 2015) seperti pada Gambar 2.5 Gerakan throttle quadcopter. Untuk bergerak naik maka keempat motor menambah kecepatannya. Untuk bergerak turun keempat motor mengurangi kecepatannya. Kecepatan keempat motor harus sama agar pergerakan stabil.

AR.Drone 2.0 memiliki sensor kamera depan 720p (1280 x 720 pixel) dengan lensa 93 derajat. Kamera ini mampu merekan video hingga 30 fps (frame per seconds). Sementara untuk kamera vertikal, AR.Drone menggunakan kamera QVGA (320 x 240 piksel) dengan lensa 64 derajat dan mampu merekam video hingga 60 fps (frame per seconds) (Parrot, 2018).

Gambar 2.6 Parrot AR.Drone

Sumber: (Parrot, 2018)

### Simultaneous Localization And Mapping (SLAM)

Simultaneous Localization And Mapping (SLAM) merupakan sebuah permasalahan dalam komputasi untuk membangun atau memperbaharui sebuah peta dari lingkungan yang asing (Durrant-Whyte & Bailey, 2006). Permasalahan ini muncul ketika komputasi harus berjalan dengan melacak lokasi robot pada peta tersebut. Pada SLAM  lokasi robot ditempatkan pada sebuah peta. Dari lokasi robot tersebut robot akan mengambil kesimpulan dengan mempelajari peta (Bailey & Durrant-Whyte, 2006).

Cara kerja visual SLAM modern berbasis pada pelacakan suatu set poin-poin yang didapat dari frame-frame sebuah foto. Poin-poin yang didapat tadi kemudian digunakan untuk melacak posisi 3D nya, bersamaan dengan penggunaan perkiraan lokasi poin untuk mengkalkulasi posisi kamera yang digunakan untuk melacak poin-poin tadi. Dengan mengamati poin-poin dengan jumlah yang cukup, pemetaan dapat dilakukan untuk struktur dan juga gerakan dari obyek pemetaan. Untuk penggunaan satu buah kamera, dengan menggabungkan pengukuran poin-poin dari beberapa frame foto dimungkinkan untuk mendapat model dan struktur dengan keakuratan yang tinggi (Kudan, 2016).

Gambar 2.7 Peta SLAM

Sumber: (Engel & Cremers, 2014)

SLAM mempunyai beberapa persyaratan kebutuhan untuk dapat dilakukan. Salah satunya adalah perangkat pengukur jarak. Perangkat ini digunakan robot untuk mengobservasi keadaan lingkungan di sekitar robot tersebut. Perangkat ini beragam, mulai dari laser, sonar hingga perangkat optik seperti kamera baik dalam format 2D maupun 3D. Perangkat-perangkat ini digunakan bergantung lokasi serta keakuratan yang ingin dicapai. Persyaratan lain adalah proses mengakuisisi data lingkungan di sekitar robot. Robot menggunakan berbagai perangkat sensor yang dimilikinya untuk menentukan posisi benda-benda di lingkungan tersebut. Proses ini membutuhkan benda-benda obyek untuk diam di tempat atau tidak bergerak. Robot tidak akan mampu untuk menentukan posisi dirinya sendiri saat obyek di sekitarnya bergerak terus-menerus. Obyek juga harus unik dan dapat dibedakan dari latar belakang lingkungan, serta harus dapat dilihat dari berbagai sudut (Maxwell, 2013).

### Large Scale Direct Monocular SLAM (LSD-SLAM)

Large Scale Direct Monocular SLAM (LSD-SLAM) merupakan salah satu tipe monocular SLAM yang menggunakan satu buah lensa kamera untuk mengobservasi lingkungan. LSD-SLAM dikembangkan agar pembangunan peta yang konsisten dengan skala besar dari sebuah lingkungan dapat dilakukan (Engel, et al., 2014). LSD-SLAM bekerja dengan menggunakan intensitas dari gambar untuk pelacakan dan pembuatan peta (Engel & Cremers, 2014). Metode ini dapat digunakan untuk memetakan area dengan skala besar dan tidak memerlukan perangkat khusus. Algoritma LSD-SLAM mempunyai tiga komponen utama yaitu pelacakan (tracking), pengestimasi kedalaman peta (depth mapt estimation), serta pengoptimasi peta (map optimisation) seperti ditunjukkan pada Gambar 2.8 Komponen LSD-SLAM.

Gambar 2.8 Komponen LSD-SLAM

Sumber: (Engel & Cremers, 2014)

Foto-foto baru dari kamera dilacak secara terus menerus menggunakan metode pelacakan langsung (direct tracking). Posisi foto-foto pada keyframe saat ini di perkirakan menggunakan pose frame sebelumnya. Ketika kamera bergerak di luar jarak dari keyframe saat ini, sebuah keyframe baru akan diinisialisasi dari foto terbaru yang telah dilacak dengan memproyeksi poin-poin dari keyframe terdekat untuk menghasilkan peta kedalaman (depth map). Keyframe tersebut digunakan untuk menggantikan keyframe lama (Engel, et al., 2014).

# BAB 3 METODOLOGI

## Metode Penelitian

Pada bab ini akan menjelaskan tentang metodologi penelitian yang akan digunakan dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan skripsi. Adapun gambaran diagram alir metodologi yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian

Gambar 3.1 Alur Metodologi Penelitian merupakan metodologi yang digunakan. Pada bab analisis kebutuhan akan dibahas kebutuhan yang akan digunakan. Pada bab perancangan dan implementasi akan dibahas mengenai perancangan sistem yang akan dibuat. Pada bab implementasi sistem akan diimplementasikan dan apabila tidak sesuai maka akan kembali pada tahap perancangan. Apabila sudah sesuai maka akan dilanjutkan ke pengujian dan analisis untuk memperoleh hasil yang diinginkan. Terakhir akan ditarik kesimpulan dan pengambilan saran.

## Analisis Kebutuhan

Pada bagian ini membahas mengenai analisa kebutuhan dari sistem yang dibuat.  Terdapat beberapa sub bab yang dibahas, diantaranya gambaran umum sistem yang menjelaskan tentang bagaimana sistem ini dibuat, analisis kebutuhan sistem yang membahas kebutuhan-kebutuhan yang digunakan untuk penelitian dan dibagi menjadi kebutuhan pengguna, perangkat keras, komunikasi, dan perangkat lunak. Lalu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional. Penjelasan lebih rinci akan dibahas pada bab 4 analisis kebutuhan.

## Perancangan Sistem

Perancangan sistem merupakan tahapan bagaimana membangun sebuah sistem dari penelitian yang dilakukan. Tahapan ini dilakukan setelah melakukan tahapan analisis kebutuhan. Dengan adanya tahapan ini maka sistem akan dapat digambarkan secara sistematis dan terstruktur. Perancangan sistem akan dibahas per bagian sistem yang akan dibahas lebih rinci pada bab 5 perancangan dan implementasi.

## Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilaksanakan sesuai dengan perancangan yang telah ditentukan sebelumnya, mulai dari analisis kebutuhan hingga perancangan sistem. Penjelasan lebih rinci akan dibahas pada bab 5 perancangan dan implementasi.

## Pengujian dan Analisis Sistem

Tahapan pengujian dan analisis sistem untuk menguji apakah sistem yang dibuat sudah sesuai seperti yang diharapkan penulis. Pengujian dan analisis menggunakan beberapa parameter.

- Pengujian fungsional dari sistem. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan keinginan penulis.

- Pengujian aplikasi yang dibuat. Hal ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem merespon terhadap input yang dimasukkan.

- Pembandingan hasil nyata dengan input yang dimasukkan. Hal ini dilakukan untuk mengukur kesalahan yang terjadi.

## Penarikan Kesimpulan dan Saran

Penarikan kesimpulan merupakan tahap yang dilakukan setelah melakukan seluruh kegiatan pengujian sistem yang telah dirancang sebelumnya. Tujuan penarikan kesimpulan adalah agar penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dan dapat dilanjutkan menjadi penelitian yang lebih baik serta tidak berhenti sampai kegiatan penulis selesai. Pengambilan saran bertujuan agar penelitian ini dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik ke depannya.

# BAB 4 ANALISIS KEBUTUHAN

Tahapan analisis kebutuhan dibagi menjadi empat bagian yaitu gambaran umum sistem, kebutuhan sistem, kebutuhan fungsional serta kebutuhan non fungsional. Berikut merupakan uraian dari bagian-bagian tersebut.

## Gambaran Umum Sistem

Penelitian ini akan mengimplementasikan LSD-SLAM (Large-Scale Direct Monocular Simultaneous Localization and Mapping) pada perangkat quadcopter. Quadcopter akan menangkap gambar melalaui kamera terintegrasi yang kemudian akan dikirim ke laptop untuk diproses tiap keyframe menggunakan direct image aligment untuk diambil cloudpoint. LSD-SLAM menggunakan metode direct, yang berarti setiap informasi dari gambar akan diproses, termasuk tepi dan sudut dari sebuah obyek gambar. Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem merupakan gambaran umum sistem pada penelitian ini.

Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem

Pada Gambar 4.1 Gambaran Umum Sistem dijelaskan quadcopter mengirim data berupa video yang kemudian akan diproses frame per frame. Video diambil dari kamera terintegrasi quadcopter. Kamera yang digunakan dalam pengambilan video adalah kamera depan. Setelah streaming video mulai diterima oleh laptop GCS (Ground Control Ssytem), GCS akan mulai mengolah video tersebut kedalam frame-frame yang nantinya akan diolah menggunakan algoritma LSD-SLAM. Frame-frame yang diolah tersebut akan menjadi cloudpoint titik-titik yang nantinya akan ditampilkan sebagai model pemetaan. Sistem akan mengulang terus proses ini hingga pengguna menghentikannya atau terjadi loss tracking.

## Analisis Kebutuhan Sistem

Analisis kebutuhan sistem menggambarkan informasi yang dipakai pada perancangan sistem. Bagian ini akan menjelaskan analisis kebutuhan sistem sesuai dengan tujuan sistem agar sistem dapat berjalan sesuai keinginan.

Gambar 4.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Gambar 4.2 Analisis Kebutuhan Sistem merupakan tahapan analisis kebutuhan sistem yang akan dibagi menjadi dua sub bagian, kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem. Bagian kebutuhan sistem akan dibagi lagi menjadi kebutuhan perangkat keras, kebutuhan perangkat lunak, kebutuhan komunikasi, dan kebutuhan antarmuka.

### Kebutuhan Pengguna

Kebutuhan pengguna merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh pengguna untuk menjalankan atau mengoperasikan sistem.

Tabel 4.1 Lingkungan Operasi

| Linkungan Operasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Pengguna | Prioritas : | Tinggi |
| Quadcopter dapat terbang dalam suatu ruangan dan dapat mengambil video dari benda2 atau keadaan dalam ruang tersebut |  |  |  |
| Keterangan : | Benda-benda dan keadaan ruang sudah diatur sebelumnya, keadaannya tidak berubah ubah. |  |  |

Pada keterangan Tabel 4.1 Lingkungan Operasi dalam pengoperasian quadcopter diharapkan dapat terbang dan mengambil video dari benda-benda dan keadaan dalam ruang serta mampu mengirimkan stream video tersebut ke GCS (Ground Control System).

Tabel 4.2 Tampilan Antarmuka Sistem

| Tampilan Antarmuka Sistem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Pengguna | Prioritas : | Tinggi |
| Antarmuka sistem akan menampilkan pointcloud dari stream video dan hasil dari proses LSD-SLAM serta memberitahukan pengguna ketika terjadi kesalahan pada sistem seperti kecelakaan atau loss tracking. - Streaming video kamera depan. - Hasil LSD-SLAM viewer. - Control PTAM drone. - Control drone. |  |  |  |
| Keterangan : | Antarmuka dibuat menggunakan interface viewer dan control dari drone. |  |  |

Pada keterangan Tabel 4.2 Tampilan Antarmuka Sistem dijelaskan bahwa pengguna dapat mengontrol drone dan dapat melihat hasil dari LSD-SLAM serta kesalahan yang mungkin terjadi.

### Kebutuhan Sistem

Kebutuhan sistem adalah kebutuhan yang  dibutuhkan dalam pembangunan dan pengembangan sistem. Kebutuhan sistem dibagi menjadi kebutuhan antarmuka, kebutuhan komunikasi, kebutuhan fungsional dan kebutuhan non fungsional.

#### Kebutuhan Perangkat Keras

Kebutuhan perangkat keras adalah keseluruhan perangkat yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian.

- Parrot Ar.Drone 2.0

Obyek penelitian adalah Parrot Ar.Drone 2.0. Perangkat ini memiliki kelebihan API open source sehingga dapat dikembangkan atau dimodifikasi sesuai kebutuhan. Perangkat ini juga memiliki berbagai sensor terintegrasi sehingga pengguna tidak perlu menambahkan sensor dasar lagi.

Gambar 4.3 Parrot Ar.Drone 2.0

Tabel 4.3 Parrot Ar.Drone 2.0

| Parrot Ar.Drone 2.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Sensor-sensor bawaan accelerometer, magnetomerter, gyrometer pressure sensor, altitude sensor. - Kamera depan dan bawah terintegrasi. - Prosesor 32 bit ARM Cortex A8. - RAM 1 GB. - Sistem Operasi Linux. - Rotor ECS terintegrasi. |  |  |  |
| Keterangan : | Perangkat quadcopter open source. |  |  |

Dari Tabel 4.3 Parrot Ar.Drone 2.0 dapat disimpulkan Ar.Drone memiliki kelebihan dalam modifikasi API sehingga memudahkan dalam pengembangan.

Tabel 4.4 Spesifikasi Kamera Ar.Drone 2.0

| Spesifikasi Kamera Ar.Drone 2.0 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Kamera depan beresolusi 720p, HD (High Definition) 30 FPS (Frame Per Second). - Kamera bawah beresolusi VGA (480p), 60 FPS (Frame Per Second). - Encoding H264. - Video storage on the fly. |  |  |  |
| Keterangan : | Spesifikasi Kamera Ar.Drone 2.0 |  |  |

Dari Tabel 4.4 Spesifikasi Kamera Ar.Drone 2.0 dapat disimpulkan kamera Ar.Drone dapat digunakan untuk mengambil video dengan kualitas cukup baik untuk streaming dengan detail yang dapat dibedakan antara benda-benda yang ditangkap.

- GCS (Ground Control System)

Dalam penelitian ini GCS (Ground Control System) berguna untuk memproses video dari Ar.Drone dengan algoritma LSD-SLAM sehingga akan didapatkan pointcloud yang akan ditampilkan pada pengguna. GCS juga berguna untuk mengirimkan perintah kontrol ke Ar.Drone.

Tabel 4.5 Spesifikasi Komputer GCS

| Spesifikasi Komputer GCS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - RAM 4 GB atau lebih - Prosesor dual core atau lebih - Sistem operasi ubuntu 14.04 |  |  |  |
| Keterangan : | Spesifikasi komputer digunakan sebagai ground control sistem. |  |  |

Pada Tabel 4.5 Spesifikasi Komputer GCS dijelaskan tentang spesifikasi komputer yang harus dipenuhi untuk dapat menjalankan program dengan lancar. Spesifikasi dibawahnya akan menyebabkan program tidak berajalan dengan baik atau bahkan tidak dapat dijalankan sama sekali.

Tabel 4.6 Spesifikasi Wi-Fi Adapter

| Spesifikasi Wi-Fi Adapter |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| 1. Mendukung komunikasi dengan protokol IEEE 802.11 Wireless LAN. 2. Mampu melakukan komunikasi dengan drone. 3. Dapat langsung plug and play pada sistem operasi Ubuntu 14.04 tanpa driver tambahan. |  |  |  |
| Keterangan : | Wi-Fi sebagai jalur komunikasi. |  |  |

Pada Tabel 4.6 Spesifikasi Wi-Fi Adapter dijelaskan adapter Wi-Fi harus dapat mendukung komunikasi dengan Ar.Drone serta harus plug and play dengan sistem operasi Ubuntu 14.04. Hal ini dimaksudkan agar pada saat aplikasi dijalankan tidak terjadi kesalahan yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Sifat plug and play juga dimaksudkan agar Wi-Fi adapter bisa langsung digunakan tanpa harus menggunakan aplikasi tambahan.

#### Kebutuhan Perangkat Lunak

Kebutuhan perangkat lunak adalah keseluruhan aplikasi serta sistem operasi yang dibutuhkan agar sistem dapat berjalan. Kebutuhan ini termasuk aplikasi penunjang serta driver-driver untuk menghubungkan antara Ar.Drone dengan GCS.

- Sistem Operasi Ubuntu 14.04

Tabel 4.7 Sistem Operasi

| Sistem Operasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| Ubuntu 14.04 adalah sistem operasi yang digunakan sebagai basis dari aplikasi-aplikasi yang nanti akan dijalankan. |  |  |  |
| Keterangan : | Sistem operasi wajib ubuntu 14.04 update 14.04.6. |  |  |

Pada Tabel 4.7 Sistem Operasi versi Ubuntu yang digunakan adalah 14.04 dengan update 14.04.6 yang dikeluarkan pertama kali pada April 2014. Sistem operasi ini digunakan untuk mendapatkan kompatibilitas maksimal dengan driver-driver serta aplikasi pendukung untuk menjalankan Ar.Drone.

- ROS Indigo

Tabel 4.8 Sistem Operasi

| ROS Indigo |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Paket ROS Indigo untuk Ubuntu 14.04. - Gazebo versi 2 |  |  |  |
| Keterangan : | ROS Indigo Ubuntu 14.04. |  |  |

Pada tabel ROS Indigo diketahui bahwa paket aplikasi yang digunakan adalah untuk Ubuntu 14.04. Paket ROS Indigo ini telah dirancang untuk kompatibel dengan ubunut 14.04 dan driver serta paket tambahan unutuk menjalankan Ar.Drone. Pada paket ROS Indigo telah tersedia Gazebo versi 2 yang dapat digunakan unutk menjalankan simulasi drone pada komputer. Simulasi ini berguna untuk mengetes aplikasi sebelum diimplementasikan langsung pada drone. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecelakaan pada drone.

- Ardrone Autonomy

Tabel 4.9 Ardrone Autonomy

| Ardrone Autonomy |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| Ardrone autonomy merupakan driver Ar.Drone. Driver ini berfungsi sebagai penghubung antara API pada Ar.Drone dan perintah-perintah yang dimasukkan oleh pengguna. Driver ini mengubah perintah pengguna menjadi instruksi yang dimengerti oleh drone. |  |  |  |
| Keterangan : | Driver Ar.Drone. |  |  |

Pada Tabel 4.9 Ardrone Autonomy dijelaskan bahwa ardrone autonomy merupakan driver dari ardrone untuk Ubuntu 14.04 dengan ROS Indigo.

- TUM Ardrone

Tabel 4.10 TUM Ardrone

| TUM Ardrone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| TUM Ardrone merupakan antarmuka untuk mengontrol gerakan dari drone. Paket ini digunakan untuk antarmuka dalam mengendalikan ardrone. |  |  |  |
| Keterangan : | Driver antarmuka Ar.Drone. |  |  |

Pada Tabel 4.10 TUM Ardrone dijelaskan bahwa TUM Ardrone merupakan driver untuk mengontrol antarmuka dari ardrone untuk Ubuntu 14.04 dengan ROS Indigo.

#### Kebutuhan Komunikasi

Kebutuhan komunikasi adalah kebutuhan yang digunakan untuk menjembatani komunikasi antara Ground Control System dengan Ar.Drone 2.0.

- Wi-Fi

Tabel 4.11 Wi-Fi

| Wi-Fi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Mendukung komunikasi berbasis IEEE 802.11 b/g/n. - Wi-Fi digunakan untuk jalur komunikasi antara GCS dan drone. |  |  |  |
| Keterangan : | Wi-Fi digunakan sebagai jalur komunikasi utama antara GCS dan drone. |  |  |

Pada Tabel 4.11 Wi-Fi dijelaskan tentang kebutuhan perangkat Wi-Fi adapter yang akan digunakan sebagai perangkat komunikasi antara Ar.Drone dan GCS. Wi-Fi merupakan jalur komunikasi utama untuk Ar.Drone 2.0. Data stream video serta kontrol drone dikirim melalui Wi-Fi.

#### Kebutuhan Antarmuka

Kebutuhan antarmuka adalah kebutuhan untuk menjembatani pengguna sistem agar dapat menjalankan sistem secara real time.

- Inisialisasi

Tabel 4.12 Inisialisasi

| Inisialisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Inisialisasi koneksi antara drone dengan Ground Control System. - Mengatur program yang akan dijalankan. |  |  |  |
| Keterangan : | Inisalisasi awal antara drone dan program. |  |  |

Inisialisasi Tabel 4.12 Inisialisasi digunakan untuk mengatur koneksi awal antara drone dengan GCS. Program ini memulai inisialisiasi driver dan aplikasi pendukung untuk menjalankan drone.

- Tampilan Kamera Depan

Tabel 4.13 Tampilan Kamera Depan

| Inisialisasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Tampilan dari kamera depan. - Tampilan obyek-obyek yang ditangkap oleh kamera. - Pointcloud pada objek yang ditangkap kamera. |  |  |  |
| Keterangan : | Tampilan dari kamera depan. |  |  |

Tampilan kamera depan Tabel 4.13 Tampilan Kamera Depan digunakan untuk menampilkan hasil video yang ditangkap oleh kamera depan. Serta menampilkan pointcloud pada obyek.

- Tampilan LSD-SLAM

Tabel 4.14 Tampilan LSD-SLAM

| Tampilan LSD-SLAM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Tampilan pointcloud dari obyek yang ditangkap. - Viewer dari LSD-SLAM. |  |  |  |
| Keterangan : | Tampilan viewer dari LSD-SLAM. |  |  |

Tampilan LSD-SLAM Tabel 4.14 Tampilan LSD-SLAM digunakan untuk menampilkan hasil proses dari video yang diterima. Stream video ini diproses dengan algoritma LSD-SLAM untuk menghasilkan pointcloud.

- Tombol Kontrol Drone

Tabel 4.15 Tombol Kontrol Drone

| Tombol Kontrol Drone |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Sistem | Prioritas : | Tinggi |
| - Mengatur kontrol terbang drone. - Mengatur mode kamera drone. |  |  |  |
| Keterangan : | Tombol kontrol drone. |  |  |

Kontrol drone Tabel 4.15 Tombol Kontrol Drone merupakan pengontrol terbang drone. Kontrol ini meliputi semua kontrol yang dibutuhkan untuk menerbangkan drone serta mengendalikannya ketika berada di udara.

## Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang menggambarkan prinsip kerja sistem yang akan dibuat dan selanjutnya menghasilkan keluaran sesuai dengan keinginan pengguna. Berikut ini adalah kebutuhan fungsional sistem.

- Mengakuisisi Citra dan Mendapatkan Stream Video

Kemampuan mengakuisisi citra dan mendapatkan stream video merupakan kemampuan utama yang akan digunakan sebagai masukan pada LSD-SLAM.

Tabel 4.16 Mengakuisisi Citra

| Mengakuisisi Citra |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| Sistem harus mampu mengakuisisi citra yang akan diteruskan sebagai video stream yang kemudian diolah menggunakan LSD-SLAM. |  |  |  |
| Keterangan : | Menggunakan topik image_raw. |  |  |

Pada Tabel 4.16 Mengakuisisi Citra fungsi utama dalam penelitian adalah akuisisi citra yang kemudian akan digunakan sebagai video stream ke Ground Control System. Hasil video stream akan diproses menggunakan algoritma LSD-SLAM.

- Melakukan Navigasi di Dalam Ruangan

Kemampuan navigasi di dalam ruangan merupakan kebutuhan utama dalam pengendalian navigasi Ar.Drone.

Tabel 4.17 Navigasi Dalam Ruangan

| Navigasi Dalam Ruangan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| Sistem harus mampu melakukan pergerakan serta terbang di dalam sebuah ruangan lengkap dengan berbagai obyek di dalamnya. |  |  |  |
| Keterangan : | Menggunakan topik image_raw. |  |  |

Pada Tabel 4.17 Navigasi Dalam Ruangan dijelaskan bahwa drone harus mampu melakukan gerakan dan terbang di dalam sebuah ruangan. Kemampuan ini dibutuhkan agar drone dapat terbang sambil mengambil data dari kamera depan.

- Melakukan Deteksi Kesalahan Saat Mengambil Citra

Kemampuan deteksi kesalahan merupakan kebutuhan utama dalam pengendalian pengambilan citra Ar.Drone yang nantinya akan digunakan saat pengolahan video stream menjadi pointcloud.

Tabel 4.18 Melakukan Deteksi Kesalahan

| Melakukan Deteksi Kesalahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| Sistem harus mampu mendeteksi kesalahan yang terjadi karena pergerakan drone yang terlalu cepat atau karena terjadi loss tracking. |  |  |  |
| Keterangan : | Menggunakan algoritma dari LSD-SLAM. |  |  |

Pada Tabel 4.18 Melakukan Deteksi Kesalahan dijelaskan bahwa drone harus dapat mengeluarkan peringatan ketika terjadi kesalahan karena pergerakan drone maupun ketika terjadi loss tracking dari algoritma LSD-SLAM.

## Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan Non-Fungsional merupakan kebutuhan yang menjelaskan tentang batasan-batasan kebutuhan pada perancangan sistem. Penjelasan ini akan menjadikan sistem dapat diketahui bagian-bagian yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Berikut ini penjelasan tentang kebutuhan non-fungsional.

### Karakteristik Pengguna

Tabel 4.19 Karakteristik Pengguna

| Karakteristik Pengguna |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Non-Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| Penelitian ini dapat digunakan dalam berbagai bidang misalnya bidang militer untuk pemetaan mata-mata, bidang arsitektur untuk pemetaan obyek-obyek yang ingin digambar, dan lain-lain. |  |  |  |
| Keterangan : | - |  |  |

Berdasarkan Tabel 4.19 Karakteristik Pengguna sistem yang dirancang dapat digunakan oleh pengguna untuk berbagai bidang. Sistem juga dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memetakan obyek spesifik seperti untuk bidang militer.

### Lingkungan Operasi

Tabel 4.20 Lingkungan Operasi

| Lingkungan Operasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Non-Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| - Jarak obyek yang dapat ditangkap maksimal 5 meter. - Diperlukan ruangan seluas 10 meter persegi agar drone dapat terbang dengan optimal. |  |  |  |
| Keterangan : | - |  |  |

Berdasarkan Tabel 4.20 Lingkungan Operasi diperlukan ruangan seluas minimal 10 meter persegi agar drone dapat bekerja secara optimal. Jarak obyek 5 meter dikarenakan resolusi dari kamera Ar.Drone terbatas sehingga jarak lebih jauh dapat mengaburkan detail dari obyek yang ditangkap kamera.

### Asumsi dan Ketergantungan

Tabel 4.21 Asumsi dan Ketergantungan

| Asumsi dan Ketergantungan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Non-Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| - Sistem dapat berfungsi ketika GCS (Ground Control System) dan drone dihubungkan menggunakan Wi-Fi yang terkoneksi secara langsung. - Pengiriman data video stream hanya terjadi ketika tidak ada kesalahan seperti loss tracking atau terjadi kecelakaan. - Sistem hanya dapat berjalan ketika semua driver dan aplikasi pendukung seperti ardrone autonomy dan ROS terinstall. |  |  |  |
| Keterangan : | - |  |  |

Tabel 4.21 Asumsi dan Ketergantungan menjelaskan tentang poin-poin yang harus diperhatikan dan dipenuhi agar sistem dapat berjalan optimal. Kesalahan aplikasi pendukung maupun driver yang belum terinstal dapat mengakibatkan sistem tidak berjalan.

### Batasan Perancangan dan Implementasi

Tabel 4.22 Batasan Perancangan dan Implementasi

| Batasan Perancangan dan Implementasi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tipe : | Non-Fungsional | Prioritas : | Tinggi |
| - Jarak maksimal obyek yang dapat ditangkap adalah 5 meter. - Obyek atau benda di dalam ruangan harus mempunyai bentuk yang dapat dibedakan dengan latar belakang atau benda disampingnya. - Data navigasi yang ditampilkan antara lain kecepatan, ketinggian, serta sudut. - Stream video berbentuk grayscale atau hitam-putih. - Pergerakan drone tidak boleh terlalu cepat karena akan menimbulkan loss tracking. |  |  |  |
| Keterangan : | - |  |  |

Tabel 4.22 Batasan Perancangan dan Implementasi drone tidak boleh terbang atau bergerak terlalu cepat karena dapat mengakibatkan loss tracking saat diproses menggunakan algoritma LSD-SLAM. Obyek yang akan dipetakan juga harus dapat dibedakan bentuknya dengan latar belakang atau obyek disampingnya.

# BAB 5 PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI

Dalam bab perancangan dan implementasi akan dijelaskan mengenai penerapan dari analisis kebutuhan sehingga bisa menjadi satu kesatuan sistem yang utuh. Dilakukan perancangan dan implementasi dari sistem.

Berdasarkan gambar ... perancangan dan implementasi sistem terdapat beberapa sub bab, yaitu perancangan dan implementasi sistem komunikasi, data latih, program pada GCS (Ground Control System), serta pergerakan quadcopter.

## Sistem Komunikasi

Sistem komunikasi dibahas tentang perancangan dan implementasi sistem komunikasi yang digunakan dalam pertukaran data pada keseluruhan sistem yang dibuat.

### Perancangan Sistem Komunikasi

Pada sistem terdapat dua macam data komunikasi. Yang pertama yaitu data navigasi yang meliputi kontrol quadcopter serta data dari berbagai sensor imu pada quadcopter. Yang kedua merupakan data stream video dan gambar. Komunikasi antara quadcopter dengan komputer GCS (Ground Control System) menggunakan perangkat Wi-Fi. Perangkat Wi-Fi memungkinkan komunikasi quadcopter dan GCS terjadi secara nirkabel.

### Implementasi Sistem Komunikasi

Implementasi dalam sistem komunikasi dibagi menjadi dua fungsi, yaitu fungsi data navigasi dan fungsi stream video.

- Implementasi Fungsi Data Navigasi

Implementasi fungsi data navigasi ini menggunakan ROS (Robot Operating System). ROS menyediakan library-library dan berbagai peralatan untuk membantu menghubungkan sistem operasi pada robot dan perangkat GCS. ROS juga menyediakan driver, sistem pertukaran data, visualisasi dan banyak fungsi lain. ROS pada sistem yang dibuat menjembatani antara driver yang terinstall pada GCS dengan sistem operasi ardrone.

Driver yang digunakan pada GCS merupakan ardrone autonomy. Ardrone autonomy membutuhkan instalasi ROS agar dapat dicompile untuk sistem. Proses compile ini akan menghasilkan paket-paket yang nantinya akan digunakan dalam penterjemahan perintah standar dari GCS agar dapat dimengerti oleh sistem operasi dari quadcopter. Setelah semua paket dicompile dengan sempurna akan didapatkan executable node atau aplikasi yang dapat dijalankan untuk menghubungkan antara GCS dan quadcopter.

Pada versi SDK (Software Development Kit) ardrone 2.0.1 yang menjadi standar terbaru dalam driver quadcopter parrot ardrone 2.0, ardrone autonomy mempunyai beberapa fungsi dan parameter yang dapat digunakan untuk mengontrol drone. Pembacaan data dan pengiriman dapat dilakukan secara realtime maupun fixed rate (data disimpan terlebih dahulu kemudian dikirim secara bertahap). Sebagai standar dalam versi terbaru ini adalah data akan disimpan terlebih dahulu kemudian akan dikirimkan secara bertahap dengan parameter sebagai berikut realtime_navdata=False dan looprate=50. Parameter untuk realtime_navdata adalah boolean sehingga bernilai True atau False. Looprate merupakan parameter yang digunakan untuk menyetel banyaknya pembaruan non-realtime yang terjadi tiap detiknya, dengan standar 50hz atau 50 kali dalam satu detik.

Pada transmisi data antara drone dengan GCS terdapat pengiriman data yang dipublikasi oleh topik /ardrone/navdata. Tipe pesan yang dikirim adalah ardrone_autonomy::Navdata dan berisi berbagai nilai untuk masing-masing fungsi sensor pada quadcopter. Data-data inilah yang nantinya digunakan sebagai panduan dalam sistem kontrol drone.

ROS master menyediakan penamaan dan layanan registrasi kepada node. Node merupakan sebuah proses yang melakukan komputasi. Node-node digabungkan secara bersamaan dan berkomunikasi dengan menggunakan topik streaming, layanan RPC dan Parameter Server. ROS Master melacak publisher dan subscriber topik dan layanan. Fungsi utama ROS Master adalah memungkinkan sebuah node untuk dapat mengenali node lainnya. Setelah node-node ini dapat mengenali node lainnya, maka node akan dapat saling berkomunikasi. ROS Master menggunakan port 11311 sebagai standar. Node-node ROS akan mengeset soket TCP secara acak. Port ini digunakan untuk pemanggilan layanan xmlrpc dari ROS Master dan node-node lain, serta port-port lain untuk beberapa topik dan layanan lain. Alokasi port-port ini terjadi secara acak dan dilakukan oleh sistem operasi sehingga perlu dilakukan pengecekan pada node-node yang sedang berjalan. IP Address standar untuk komunikasi antara GCS dan drone adalah 192.168.1.1.

- Implementasi Fungsi Stream Video

Pada parrot ardrone 2.0 terdapat dua buah kamera, yaitu kamera depan dan kamera bawah. Kamera depan mampu menyediakan stream video dengan resolusi 640x320 pixel dalam 20 FPS (Frame Per Second) dan format codec H264. Kamera ini perlu dikalibrasi dengan menggunakan pola catur (checkerboard) agar kondisi kamera serta pencahayaan dapat dijadikan nilai standar. Kalibrasi ini akan disimpan pada parameter ROS atau melalui ardrone_front.yaml dan ardrone_bottom.yaml. informasi kalibrasi juga akan tersedia dan di-publish oleh topik /ardrone/camera_info. Topik /ardrone/ akan selalu berisi stream video dan informasi dari kamera terpilih (kamera depan atau kamera bawah). Pada ardrone 2.0 fitur PIP (Picture In Picture) ditiadakan, sehingga pengguna hanya dapat memilih satu kamera saja yang aktif. Peniadaan fitur ini menjadikan kamera depan dan bawah tidak dapat aktif secara bersamaan.

Pada penggunaan ardrone autonomy, pada saat menjalankan kamera akan dibuat tiga buah topik. Topik-topik ini adalah /ardrone/image_raw, /ardrone/front/image_raw, dan /ardrone/bottom/image_raw. Topik-topik ini mem-publish pesan dengan tipe image transport. Image transport digunakan untuk subscribe dan publish gambar. Image transport menyediakan dukungan untuk pengiriman gambar-gambar dalam format kompresi lebar pita rendah (low bandwidth).

## Data Latih

## GCS (Ground Control System)

GCS berfungsi sebagai sistem pemroses data stream video dari drone. GCS juga berfungsi dalam kontrol yang dilakukan oleh pengguna serta menampilkan hasil proses yang dilakukan sehingga model dapat ditampilkan. Pada GCS juga akan ditampilkan apabila terjadi kesalahan dalam proses yang sedang dilakukan.

### Perancangan GCS

Pada GCS terdapat beberapa macam aplikasi yang masing-masing ditujukan untuk fungsi yang berbeda. GCS menjembatani antara pengguna serta quadcopter dan proses-proses yang berjalan diantara keduanya. GCS pada sistem ini dipasang berbagai aplikasi dan driver pendukung untuk menghubungkan antara perintah yang dimasukkan oleh pengguna dan sistem operasi quadcopter. Fungsi dari driver ini adalah agar quadcopter dapat mengenali perintah dari pengguna tanpa pengguna harus menggunakan instruksi khusus yang dapat langsung dimengerti oleh sistem operasi quadcopter.

| $ roscore | Perintah untuk menjalankan ROS Master |
| --- | --- |

| $ rosrun lsd_slam_core live_slam image :=/ardrone/front/image_raw _hz:=20 _calib:=/lokasi/nama_konfigurasi.cfg | Perintah untuk menjalankan pemrosesan SLAM |
| --- | --- |

| $ rosrun lsd_slam_viewer viewer | Perintah untuk menjalankan jendela viewer untuk melihat hasil proses SLAM |
| --- | --- |

| $ rosrun record /lsd_slam/graph /lsd_slam/keyframes /lsd_slam/liveframes -o /lokasi/nama_file.bag | Perintah untuk melakukan perekaman hasil proses SLAM ke dalam sebuah file |
| --- | --- |

## Pergerakan Quadcopter

Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana pergerakan quadcopter dalam mengambil data yang nantinya akan diproses menjadi sebuah model pemetaan. Gerakan pada quadcopter ada beberapa jenis, antara lain gerak ke kanan atau ke kiri, gerak naik atau turun, keadaan diam di udara atau hover serta gerak untuk mulai terbang dan mendarat.

### Perancangan Pergerakan Quadcopter

Pada perancangan pergerakan quadcopter akan dilakukan pemberian nilai pada parameter-parameter di ardrone autonomy. Pemberian nilai ini dilakukan untuk melakukan perintah pergerakan kepada quadcopter.

Pesan std_msgs/Empty digunakan untuk mulai terbang atau takeoff bila dipublish ke /ardrone/takeoff. Drone akan mendarat apabila pesan std_msgs/Empty di-publish ke /ardrone/land. Serta drone akan melakukan pendaratan darurat apabila pesan std_msgs/Empty dipublish ke /ardrone/reset.

| rostopic pub -1 ardrone/takeoff std_msgs/Empty | Memulai terbang |
| --- | --- |
| rostopic pub -1 ardrone/land std_msgs/Empty | Mendarat |
| rostopic pub -1 ardrone/reset std_msgs/Empty | Pendaratan darurat |

Drone dapat terbang dan bergerak setelah takeoff apabila pesan dengan tipe geometry_msgs::Twist di-publish ke topik cmd_vel. Beberapa daftar perintah terbang drone antara lain sebagai berikut.

| - linear.x | bergerak mundur |
| --- | --- |
| + linear.x | bergerak maju |
| - linear.y | bergerak ke kanan |
| + linear.y | bergerak ke kiri |
| - linear.z | bergerak ke bawah |
| + linear.z | bergerak ke atas |
| - angular.z | berputar ke kanan |
| + angular.z | berputar ke kiri |

Nilai dari setiap parameter adalah antara -1.0 dan 1.0. Contohnya adalah sebagai berikut.

| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 1.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak maju ke depan |
| --- | --- |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: -1.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak mundur ke belakang |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 1.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak ke arah kiri |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: -1.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak ke arah kanan |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 1.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak naik ke atas |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: -1.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Bergerak turun ke bawah |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 1.0}}' | Bergerak berputar ke kanan searah jarum jam |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: -1.0}}' | Bergerak berputar ke kiri berlawanan arah jarum jam |
| rostopic pub -r 10 /cmd_vel geometry_msgs/Twist '{linear: {x: 0.0, y: 0.0, z: 0.0}, angular: {x: 0.0,y: 0.0,z: 0.0}}' | Berhenti di udara atau hover |

| rosservice call /ardrone/togglecam | Berganti pilihan seleksi kamera |
| --- | --- |
| rosrun image_view image_view image:=/ardrone/image_raw | Menampilkan kamera terpilih |
| rosrun image_view image_view image:=/ardrone/front/image_raw | Menampilkan kamera depan |
| rosrun image_view image_view image:=/ardrone/bottom/image_raw | Menampilkan kamera bawah |
| rostopic echo /sonar_height | Menampilkan data sensor ketinggian |
| rostopic echo /ardrone/navdata | Menampilkan data navigasi |

## Implementasi

Pada tahap ini akan dilakukan pengimplementasian perankat keras serta perangkat lunak. Implementasi perangkat lunak terdiri dari konfigurasi sensor serta konfigurasi library.

### Implementasi Perangkat Keras

### Implementasi Perangkat Lunak

#### Konfigurasi Sensor Kamera

Tabel 5.1 Kode ost.yaml

| Baris | Kode ost.yaml |
| --- | --- |
|  | image_width: 640 image_height: 360 camera_name: narrow_stereo camera_matrix: rows: 3 cols: 3 data: [647.777517, 0.000000, 360.096745, 0.000000, 643.056521, 94.558975, 0.000000, 0.000000, 1.000000] distortion_model: plumb_bob distortion_coefficients: rows: 1 cols: 5 data: [-0.480982, 0.122341, 0.028361, -0.008703, 0.000000] rectification_matrix: rows: 3 cols: 3 data: [1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000] projection_matrix: rows: 3 cols: 4 data: [549.940918, 0.000000, 369.061854, 0.000000, 0.000000, 613.362915, 92.528829, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 1.000000, 0.000000] |

Pada tabel ... dijelaskan bahwa hasil sensor kamera yang didapat setelah dilakukan kalibrasi menggunakan checkerboard.

Tabel 5.2 Kode model

| Baris | Kode model kamera OpenCV |
| --- | --- |
|  | fx fy cx cy k1 k2 p1 p2 inputWidth inputHeight "crop" / "full" / "none" / "e1 e2 e3 e4 0" outputWidth outputHeight |

Pada tabel ... dijelaskan  bahwa model kamera yang dipakai menggunakan model kamera OpenCV. Hasil kalibrasi dari sensor kamera kemudian dipecah dengan format tersebut agar dapat digunakan oleh library.

Tabel 5.3 Kode hasil kalibrasi

| Baris | Kode kalibrasi kamera ardrone |
| --- | --- |
|  | 613.039384 609.869284 339.686955 165.397894 -0.648509 0.448876 0.009435 -0.011302 640 360 crop 576 320 |

Pada tabel ... dijelaskan hasil kalibrasi yang telah dipecah ke dalam model OpenCV. Masing-masing nilai tersebut disusun sehingga library dapat menggunakan kalibrasi yang telah dilakukan tanpa harus menggunakan kalibrasi standar.

#### Konfigurasi Library LSD SLAM

Tabel 5.4 Kode eksekusi

| #### Baris | #### Kode eksekusi lsd_slam |
| --- | --- |
|  | #### rosrun lsd_slam_core live_slam /image:=<streamtopic> _calib:=<calibration_file> |

#### Pada tabel ... diatas dijelaskan kode yang harus dijalankan pada terminal. Kode tersebut akan memanggil library dari LSD SLAM. Pada bagian image streamtopic diganti menggunakan topic stream kamera ardrone (/ardrone/front/image_raw). Pada bagian calib dimasukkan file hasil kalibrasi yang telah dijadikan model OpenCV.

Tabel 5.5 Kode eksekusi viewer

| #### Baris | #### Kode eksekusi viewer |
| --- | --- |
|  | #### rosrun lsd_slam_viewer viewer |

Pada tabel ... diatas dijelaskan bagaimana viewer / penampil hasil proses dari LSD SLAM ditampilkan dalam window / jendela baru. Saat kode tersebut dieksekusi jendela akan menunggu hasil proses sebuah gambar selesai kemudian akan ditampilkan titik pointcloud dari gambar tersebut. Jendela akan mengulangi proses tersebut terus menerus hingga semua gambar selesai diproses dan ditampilkan.

# DAFTAR PUSTAKA

Bailey, T. & Durrant-Whyte, H., 2006. Simultaneous localization and mapping (SLAM): part II. Dalam: IEEE Robotics & Automation Magazine. 13. s.l.:IEEE, pp. 108-117.

Buyval, A., Afanasyev, I. & Magid, E., 2017. Comparative Analysis of ROS-based Monocular SLAM Methods for Indoor Navigation. Nice, France, Ninth International Conference on Machine Vision.

Durrant-Whyte, H. & Bailey, T., 2006. Simultaneous localization and mapping: part I. Dalam: IEEE Robotics & Automation Magazine 13. s.l.:IEEE, pp. 99-110.

Engel, J. & Cremers, D., 2014. LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM. [Online] 
Available at: https://vision.in.tum.de/research/vslam/lsdslam
[Diakses 18 Januari 2019].

Engel, J., Schops, T. & Cremers, D., 2014. LSD-SLAM: Large-Scale Direct Monocular SLAM. [Online] 
Available at: https://vision.in.tum.de/_media/spezial/bib/engel14eccv.pdf
[Diakses 18 Januari 2019].

Hernadez-Martinez, E. et al., 2015. Trajectory Tracking of a Quadcopter UAV with Optimal Translational Control. Ciudad, IFAC.

Kudan, 2016. An Introduction to Simultaneous Localisation and Mapping. [Online] 
Available at: https://www.kudan.eu/kudan-news/an-introduction-to-slam/
[Diakses 18 Januari 2019].

Maxwell, R., 2013. Robotic Mapping: Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). [Online] 
Available at: https://www.gislounge.com/robotic-mapping-simultaneous-localization-and-mapping-slam/
[Diakses 18 Januari 2019].

Mur-Artal, R. & D. Tardos, J., 2015. Probabilistic Semi-Dense Mapping from Highly Accurate Feature-Based Monocular SLAM, Spain: Instituto de Investigacion en Ingenierıa de Aragon (I3A), Universidad de Zaragoza.

Omega, D., 2017. How GPS Drone Navigation Works. [Online] 
Available at: http://www.droneomega.com/gps-drone-navigation-works/
[Diakses 7 September 2017].

Parrot, 2018. PARROT AR.DRONE 2.0. [Online] 
Available at: https://www.parrot.com/global/drones/parrot-ardrone-20-elite-edition#parrot-ardrone-20-elite-edition-details
[Diakses 18 Januari 2019].

Romero, L. E., Pozo, D. F. & Rosales, J. A., 2014. Quadcopter stabilization by using PID controllers. Quito, IEEE.

Yap, M., Bonardi, A., Larsen, P. & Howell, A., 2016. LSD-SLAM About Large Scale Direct Monocular SLAM. [Online] 
Available at: https://www.doc.ic.ac.uk/~ab9515/lsdslam.html
[Diakses 18 Januari 2019].